CD-RW (CD-ReWritable)

Disky CD-RW umožňujú dáta zaznamenávať aj opakovane ako je tomu napr. u diskiet. Na týchto diskoch je aktívna vrstva v kryštalickom stave. Zápis sa prevádza laserovým lúčom o vlnovej dĺžke 650-780nm.

CD-RW medium má podobné zloženie ako médium CD-R. Obsahuje polykarbonátovú vrstvu a predlysovanú vodiacu špirálu pre vedenie laseru. Vrstva z oboch strán je obklopená vrstvou dielektriká(zlúčenina silikónu, kyslíka, zinku a síry).

Hlavný rozdiel je však v záznamovom farbive. Pri nahrávani CD-R dochádza ku nenavratnej zmene farbiva.

Materiál použitý v CD-RW médiach (4zložková zlúčenina striebra, india, antimónu a telúru) má tu vlastnosť,

že ak je zohriaty na istú teplotu a potom ochladený, dochádza k jeho kryštalizácii. Ale ak zohriaty ešte na vyššiu teplotu a potom opäť ochladený prejde do nekryštalického amorfného stavu.

Kryštalický stav vytvára plôšku (land) a amorfný stav zase pit – týmto je docielený 2-stavový efekt, ktorý je dôležitý pre prenos informácii.  Kryštalický stav odráža viacej svetla ako amorfný čo predstavuje (1,0).

Výhody:

možnosť prepísať viac než 1000x a životnosť je 30 rokov.

Nevýhody:

nižšia odrazivosť ako disky CD-ROM a CD-R,  (CD-ROM má odrazivosť 80%, CD-R 45% až 60%, CD-RW 25%)

nutnosť podpory funkcie MR (multi read) mechaniky.