ZVUK, ZVUKOVÁ INFORMÁCIA

Z fyzikálneho hľadiska je zvuk vlnenie, ktoré sa šíri prostredím smerom od zdroja. Má určitú vlnovú dĺžku, frekvenciu a amplitúdu. V minulosti sa jeho záznam realizoval prostredníctvom analógových médií, napr. kaziet, platní. V súčasnosti poznáme CD nosiče, ktoré vytvorili revolúciu v digitálnom zázname zvuku. Prevod zvuku z analógovej formy do digitálnej zabezpečuje ADC (Analog-Digital Conversion) prevodník, podobne DAC prevodník realizuje opačný proces. Od jeho rýchlosti závisí frekvencia vzorkovania, teda množstvo odmerov prichádzajúceho signálu za sekundu. Zvuk prechádza troma fázami počas digitalizácie :

- Vzorkovanie – vzorkovač zaznamenáva aktuálne hodnoty signálu v pravidelných intervaloch.

- Kvantovanie  - namerané hodnoty sa zaokrúhlia na najbližšiu hodnotu amplitúdy

- Kódovanie – jeho kvalita závisí od počtu bitov, ktorými zakódujeme každú vzorku,  Najrozšírenejšia forma kódovania je PCM (Pulse Code Modulation).

Zvuk v počítači môže byť v rôznych formátoch. Najznámejšie sú :

- WAV : Wave Format, vytvorený firmou Microsoft, pre Windows, v súčasnosti je to univerzálny formát. Zvuk WAV je nekomprimovaný zvuk obvykle v CD kvalite (44100Hz, 16b). Súbory WAV sú príliš veľké a teda nevhodné na prenos internetom, alebo na záznam rozsiahlejšej hudby.

- MP3 : MPEG-1 Audio-Layer 3, je v súčasnosti už štandardnou technológiou pre kompresiu zvuku, pomer kompresie je 1:12, teda z 12MB WAV súboru urobí 1MB MP3 súbor, pričom zachováva kvalitu. Mieru kompresiu udáva Bitrate, počet bitov ktoré sú použité pri prehrávaní za sekundu. Bežne majú MP3 bitrate 128Kbps alebo 192Kbps. Kompresia spočíva v odstránení prebytočných zvukov, ktoré ľudský mozog nemôže vnímať. MP3 formát je vhodný na prenos internetom i vybudovanie domácej diskotéky (samozrejme za predpokladu dodržania licencií)

- MIDI : Musical Instrument Digital Interface, je formát používaný pre záznam a prehrávanie zvuku na syntetizátoroch. Hardvérovo ho podporuje aj mnoho druhov zvukových kariet. Výhodou tohto staršieho formátu je jeho minimálna veľkosť.

Programy na nahrávanie a úpravu zvuku sú obvykle súčasťou operačného systému, no obvykle neposkytujú také možnosti ako napr. Fruity Loops, Cool Edit, alebo Pro Audio.

Autor: Martin Hrubý, 4.B